# Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

# Facultad de Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación

# Arquitectura, Convergencia y Seguridad en Redes Empresariales (ACSERE-2026)

# Informe técnico final: Global Logistics & Financial Solutions, S.A.

Redes de Computadoras I, Grupo II

# Octubre 2,026

Presentado por

Kevin Esteban Quinteros Quiñonez   9989 – 23 – 17397

Diego Alejandro Morales Flores   9989 – 23 – 13177

Dulce María Morales Ramírez   9989 – 23 – 18927

Jose Pablo Valdez de León   9989 – 23 – 85

Bajo la dirección de

Ingeniero. David Marroquín

# Guatemala, 28 de octubre de 2,026

Índice

Resumen ejecutivo	4

Introducción	5

Objetivos	5

Análisis del problema y requerimientos	7

Problemática	7

Requerimientos funcionales y técnicos	7

Ciclo de vida PPDIOO aplicado	8

Marco teórico aplicado	9

Diseño jerárquico de tres capas	9

VLAN y troncales IEEE 802.1Q	9

Spanning Tree, EtherChannel y HSRP	9

Direccionamiento: FLSM, VLSM y CIDR	9

Enrutamiento OSPF	10

Servicios de red	10

Seguridad de red	10

Entrega 1: Desarrollo del diseño	11

Inventario y selección de hardware	11

Topología física	12

Topología lógica	13

Cálculos de direccionamiento IP	17

VLSM para los segmentos departamentales	17

FLSM para enlaces punto a punto	18

Justificación de CIDR	18

Tabla de direccionamiento por dispositivo	19

Entrega 2: Implementación	21

Configuración de switches: VLAN, troncales y STP	21

Enrutamiento inter-VLAN con SVI y redundancia HSRP	26

Enrutamiento dinámico OSPF y enlaces WAN	27

Sucursales con Router-on-a-Stick	30

Servicio DHCP	31

Servicios DNS, Web, FTP/TFTP, correo y NTP	33

Red inalámbrica	38

Protocolos y servicios: mapa de puertos TCP/UDP	39

Entrega 3: Seguridad perimetral y de red	41

Medidas implementadas	41

Pruebas de seguridad	46

Pruebas integrales y línea base de desempeño	50

Conectividad y enrutamiento	50

Direccionamiento	54

Línea base de desempeño	65

Comparación antes y después de la optimización	68

Bitácora de resolución de fallos	73

Fallo 1: encapsulamiento incorrecto en el enlace WAN Central–Norte	73

Fallo 2: gateway incorrecto de la VLAN 40 (Operaciones)	76

Fallo 3: ip helper-address ausente en la Sucursal Sur	79

Fallo 4: ACL extendida que bloquea DNS desde Finanzas	83

Fallo 5: violación de Port Security (err-disabled)	98

Explicación por modelo OSI	103

Respuestas a las preguntas de comprensión	104

Pregunta 1: FLSM en enlaces punto a punto y VLSM en departamentos	104

Pregunta 2: encapsulamiento de VLAN 20 (Legal) hacia el servidor web en VLAN 30	104

Pregunta 3: riesgo de la VLAN 1 y mitigación	105

Pregunta 4: comportamiento de STP/RSTP ante una conexión accidental entre switches de acceso	105

Pregunta 5: diferencias entre TCP y UDP y su uso en los servicios	106

Participación de los integrantes	107

Conclusiones	107

Referencias	109

Anexo A: Extractos de configuración	111

A.1 Switch de acceso (SW-ACC-FIN): VLAN, troncal, acceso y Port Security	111

A.2 MLS-CORE1: EtherChannel, SVI con HSRP y OSPF	111

A.3 R-CENTRAL: interfaces, OSPF, ruta por defecto y ACL de perímetro	112

A.4 R-SUR: Router-on-a-Stick y retransmisión DHCP	112

A.5 ACL extendidas de los núcleos (MLS-CORE1 y MLS-CORE2)	113

A.6 SSH y ACL estándar en las líneas VTY (todos los equipos)	113

Anexo B: Zona DNS inversa propuesta	113

Anexo C: Contenido del repositorio entregado	113

# Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el diseño, la implementación, la seguridad y el diagnóstico de la red corporativa de la empresa ficticia Global Logistics & Financial Solutions, S.A. (GLFS), que opera una Sede Central en la Ciudad de Guatemala y dos sucursales en Quetzaltenango (Norte) y Escuintla (Sur). La red heredada presentaba falta de segmentación, tormentas de difusión y fallas de resolución de nombres. Siguiendo el ciclo de vida PPDIOO, se diseñó una arquitectura jerárquica de tres capas simulada en Cisco Packet Tracer, con dos switches multicapa Catalyst 3650 en el núcleo, seis switches Catalyst 2960 de acceso, routers ISR 4331 y enlaces WAN seriales con encapsulamiento PPP.

Se utilizó el bloque privado 172.16.0.0/16, aplicando VLSM a los segmentos departamentales y FLSM con subredes /30 a los enlaces punto a punto. La segmentación se realizó con siete VLAN institucionales, troncales IEEE 802.1Q con VLAN nativa 999 sin usuarios, Rapid PVST+, EtherChannel LACP y redundancia de puerta de enlace con HSRP. El enrutamiento entre sedes se resolvió con OSPF de área única, con un enlace de respaldo Norte–Sur. Se desplegaron servicios DNS, DHCP con retransmisión, Web HTTP/HTTPS, FTP/TFTP, correo SMTP/POP3 y NTP, además de una red inalámbrica de invitados con WPA2-AES.

La seguridad se reforzó con SSH versión 2, una ACL estándar en las líneas VTY, Port Security con direcciones sticky y ACL extendidas en las interfaces SVI y en el router de borde. Finalmente se ejecutaron pruebas de conectividad, servicios y línea base de desempeño, y se diagnosticaron los cinco escenarios de fallo solicitados bajo el formato síntoma–evidencia–investigación.

Palabras clave: VLSM, FLSM, VLAN, OSPF, HSRP, ACL, Port Security, PPDIOO, Packet Tracer.

# Introducción

Las redes empresariales modernas deben transportar, sobre una misma infraestructura, tráfico de naturaleza muy distinta: transacciones financieras, servicios internos, correo y acceso inalámbrico de invitados. Cuando esa infraestructura crece sin planificación, aparecen los síntomas que presenta GLFS: dominios de difusión demasiado grandes, ausencia de control de acceso entre áreas y dependencia de equipos no administrables.

Este proyecto aborda la reingeniería completa de esa red. El documento se organiza siguiendo las tres entregas del curso: primero se analizan la problemática y los requerimientos y se presenta el diseño físico y lógico con sus cálculos de direccionamiento (Entrega 1); luego se describe la implementación de switches, routers, servicios y red inalámbrica (Entrega 2); y por último se documentan la seguridad perimetral, las pruebas integrales, la línea base de desempeño y la bitácora de resolución de fallos (Entrega 3). Se cierra con el análisis por capas del modelo OSI, las respuestas a las preguntas de comprensión y las conclusiones.

## Objetivos

### Objetivo general

Diseñar, configurar, implementar, probar, optimizar y diagnosticar una infraestructura de red corporativa convergente, segura y escalable para GLFS, integrando los fundamentos de Redes de Computadoras I desde la capa física hasta los servicios de aplicación.

### Objetivos específicos

- Analizar el caso de GLFS para determinar los requerimientos funcionales, de tráfico, redundancia y crecimiento.

- Aplicar direccionamiento IPv4 con FLSM y VLSM sobre 172.16.0.0/16, justificando el uso de CIDR.

- Implementar VLAN, troncales 802.1Q, enrutamiento inter-VLAN con SVI, OSPF y protocolos de redundancia.

- Desplegar servicios DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/TFTP, SMTP/POP3 y NTP accesibles para todas las sedes.

- Establecer seguridad con ACL estándar y extendidas, Port Security sticky, desactivación de puertos y WPA2.

- Ejecutar pruebas de conectividad, línea base de desempeño y diagnóstico de cinco fallos inyectados.

# Análisis del problema y requerimientos

## Problemática

GLFS opera con una red heredada basada en concentradores (hubs) y switches no administrables, sin segmentación lógica. Todo el tráfico comparte un único dominio de difusión, lo que provoca tormentas de difusión y congestión en horas pico; no existe aislamiento entre el tráfico financiero, legal y de invitados; y el servicio DNS falla de forma intermitente. La gerencia exige una reingeniería bajo PPDIOO con separación estricta del tráfico sensible, servicios centralizados, redundancia en troncales y WAN, y capacidad de auditoría.

## Requerimientos funcionales y técnicos

La Tabla 1 resume los requerimientos del proyecto y la solución adoptada para cada área.

Tabla 1

Requerimientos del proyecto

| Área | Requerimiento | Solución adoptada |
| --- | --- | --- |
| Usuarios | Central 650 hosts (Dir. 25, Legal 45, Sistemas 30, Operaciones 180, Finanzas 120, Invitados 250); Norte 180; Sur 120 | Una subred VLSM por departamento y sucursal, con margen de crecimiento |
| Direccionamiento | Clase B privada, FLSM para WAN, VLSM para departamentos, justificar CIDR | 172.16.0.0/16; LAN en 172.16.0.0–172.16.4.223; WAN /30 en 172.16.255.0/24 |
| Capa 2 | VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99; troncales 802.1Q con nativa segura | VLAN nativa 999 sin hosts, VLAN 998 para puertos sin uso, DTP desactivado |
| Enrutamiento | Inter-VLAN (RoaS o SVI) y OSPF/EIGRP entre sedes | SVI con HSRP en los 3650 (Central), Router-on-a-Stick en sucursales, OSPF 10 área 0 |
| Redundancia | Enlaces troncales y WAN redundantes | Doble uplink por switch de acceso, EtherChannel LACP entre núcleos, HSRP, enlace WAN Norte–Sur |
| Servicios | DNS directa e inversa, DHCP con reservas, Web, FTP/TFTP, correo | Cinco servidores en la VLAN 30 y retransmisión DHCP con ip helper-address |
| Seguridad | ACL estándar y extendidas, Port Security sticky, puertos apagados, WiFi cifrado | SSH v2 + ACL 10 en VTY, ACL por VLAN y de perímetro, sticky máx. 1 MAC, WPA2-AES |

## Ciclo de vida PPDIOO aplicado

La Tabla 2 relaciona cada fase del ciclo PPDIOO con las actividades realizadas en el proyecto.

Tabla 2

Fases PPDIOO en el proyecto

| Fase | Actividad realizada |
| --- | --- |
| Preparar | Lectura del caso GLFS y definición de objetivos |
| Planificar | Levantamiento de requerimientos, inventario y reparto de responsabilidades |
| Diseñar | Topología jerárquica, cálculos VLSM/FLSM, selección de hardware (Entrega 1) |
| Implementar | Armado y configuración en Packet Tracer (Entrega 2) |
| Operar | Pruebas de conectividad, servicios y línea base (Entrega 3) |
| Optimizar | Seguridad, comparación STP vs RSTP, pruebas de redundancia y resolución de fallos |

# Marco teórico aplicado

## Diseño jerárquico de tres capas

El modelo jerárquico divide la red en núcleo, distribución y acceso. El acceso conecta a los usuarios finales; la distribución aplica políticas, enrutamiento entre VLAN y filtrado; y el núcleo transporta tráfico a alta velocidad. En GLFS las capas de núcleo y distribución se colapsan en los dos switches multicapa (diseño de núcleo colapsado), práctica habitual en sedes de tamaño medio (Oppenheimer, 2011).

## VLAN y troncales IEEE 802.1Q

Una VLAN es un dominio de difusión lógico independiente de la ubicación física. Los troncales 802.1Q insertan una etiqueta de 4 bytes con el identificador de VLAN en cada trama; la VLAN nativa viaja sin etiqueta, por lo que se asigna a una VLAN sin usuarios para evitar ataques de doble etiquetado (IEEE, 2018).

## Spanning Tree, EtherChannel y HSRP

STP evita bucles de Capa 2 bloqueando enlaces redundantes; su versión rápida (RSTP, 802.1w) converge en uno o dos segundos frente a los 30 a 50 segundos de 802.1D (Odom, 2019). EtherChannel agrupa varios enlaces físicos en uno lógico mediante LACP. HSRP permite que dos switches compartan una IP y MAC virtuales como puerta de enlace, de modo que la falla de uno no afecta a los hosts (Li et al., 1998).

## Direccionamiento: FLSM, VLSM y CIDR

FLSM divide un bloque en subredes del mismo tamaño; VLSM permite subredes de distinto tamaño ajustadas a la cantidad de hosts de cada segmento. CIDR elimina las fronteras de clase y permite expresar y resumir redes con cualquier prefijo (Fuller y Li, 2006). El bloque 172.16.0.0/12 está reservado para redes privadas (Rekhter et al., 1996).

## Enrutamiento OSPF

OSPF es un protocolo de estado de enlace que construye una base de datos topológica y calcula rutas con el algoritmo SPF de Dijkstra, usando como métrica el costo derivado del ancho de banda. Converge rápidamente ante fallas y soporta VLSM (Moy, 1998).

## Servicios de red

DNS traduce nombres a direcciones IP (Mockapetris, 1987); DHCP asigna configuración IP de forma dinámica y, mediante agentes de retransmisión, a través de routers (Droms, 1997); HTTP/HTTPS, FTP/TFTP y SMTP/POP3 completan los servicios de aplicación.

## Seguridad de red

Las ACL estándar filtran por IP de origen y se ubican cerca del destino; las extendidas filtran por origen, destino, protocolo y puerto, y se ubican cerca del origen. Port Security limita las direcciones MAC por puerto y, con el modo sticky, las aprende y guarda en la configuración. WPA2 con AES-CCMP cifra el tráfico inalámbrico (Cisco Networking Academy, 2020).

# Entrega 1: Desarrollo del diseño

## Inventario y selección de hardware

La Tabla 3 detalla el inventario de dispositivos y la justificación de su selección.

Tabla 3

Inventario de dispositivos

| Dispositivo | Modelo | Cant. | Función / justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-CENTRAL | Cisco ISR 4331 + 2× NIM-2T | 1 | Router de borde. Gigabit hacia los núcleos y cuatro puertos seriales (Norte, Sur, ISP) |
| R-NORTE, R-SUR | Cisco ISR 4331 + NIM-2T | 2 | Routers de sucursal con Router-on-a-Stick y dos seriales (Central y respaldo) |
| ISP | Cisco ISR 4331 + NIM-2T | 1 | Proveedor simulado con loopback 8.8.8.8 |
| MLS-CORE1, MLS-CORE2 | Catalyst 3650-24PS | 2 | Núcleo/distribución: Capa 3 (SVI, ip routing), HSRP, EtherChannel, OSPF |
| SW-ACC-DIR, LEGAL, SIS, OPS1, OPS2, FIN | Catalyst 2960-24TT | 6 | Acceso administrable: VLAN, 802.1Q, RSTP, Port Security; dos uplinks Gigabit |
| SW-NORTE, SW-SUR | Catalyst 2960-24TT | 2 | Acceso de sucursal |
| SRV-DNS, DHCP, WEB, FTP-TFTP, MAIL | Server-PT | 5 | Granja de servidores en la VLAN 30 |
| AP-INVITADOS | AccessPoint-PT | 1 | Red inalámbrica de invitados (VLAN 60) |
| PCs y laptop de prueba | PC-PT / Laptop-PT (WPC300N) | 17 | Dos PCs por switch de acceso, dos por sucursal y una laptop inalámbrica |

Se eligieron switches administrables porque la segmentación por VLAN, los troncales 802.1Q, STP y Port Security no son posibles con hubs ni con switches no administrables. Los 3650 se seleccionaron por su capacidad de enrutamiento en hardware, lo que evita el cuello de botella de un Router-on-a-Stick con siete VLAN y más de 650 hosts. Los ISR 4331 se eligieron por sus puertos Gigabit y por admitir módulos NIM-2T para los enlaces seriales WAN. En las sucursales, con una sola VLAN de usuarios, Router-on-a-Stick es suficiente y más económico.

## Topología física

La Sede Central se organiza en tres capas. Cada switch de acceso tiene dos uplinks Gigabit, uno a cada núcleo, con cable cruzado; los núcleos se unen por un EtherChannel de dos enlaces (Gi1/0/21-22), y cada núcleo tiene un enlace enrutado al router de borde. Las sucursales se conectan a la Central por enlaces seriales con PPP, y entre ellas por un enlace de respaldo.

La Figura 1 presenta la topología física completa de la red de GLFS.

Figura 1

Topología física completa de la red GLFS

Las conexiones principales y el tipo de cable empleado se listan en la Tabla 4.

Tabla 4

Conexiones principales y tipo de cable

| Desde | Puerto | Hacia | Puerto | Cable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-ACC-* (6) | Gi0/1 / Gi0/2 | MLS-CORE1 / MLS-CORE2 | Gi1/0/1-6 | Cruzado |
| MLS-CORE1 | Gi1/0/21-22 | MLS-CORE2 | Gi1/0/21-22 | Cruzado (EtherChannel) |
| R-CENTRAL | G0/0/1 / G0/0/0 | MLS-CORE1 / MLS-CORE2 | Gi1/0/24 | Directo |
| Servidores (5) | Fa0 | SW-ACC-SIS | Fa0/20-24 | Directo |
| AP-INVITADOS | Port 0 | SW-ACC-OPS2 | Fa0/24 | Directo |
| R-CENTRAL | Se0/1/0 | R-NORTE | Se0/1/0 | Serial DCE |
| R-CENTRAL | Se0/1/1 | R-SUR | Se0/1/0 | Serial DCE |
| R-NORTE | Se0/1/1 | R-SUR | Se0/1/1 | Serial DCE (respaldo) |
| R-CENTRAL | Se0/2/0 | ISP | Se0/1/0 | Serial DCE |
| R-NORTE / R-SUR | G0/0/0 | SW-NORTE / SW-SUR | Gi0/1 | Directo (troncal) |

Nota. El cable cruzado se usa entre dispositivos del mismo tipo (switch–switch) y el directo entre dispositivos distintos (router, PC o servidor con switch).

## Topología lógica

Lógicamente, la Central tiene siete dominios de difusión (VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99) y cada sucursal dos (VLAN 40 de usuarios y VLAN 99 de gestión), para un total de once, además de seis segmentos punto a punto /30. Cada puerto de switch es su propio dominio de colisión gracias a la operación full-duplex, por lo que hay un dominio de colisión por enlace cableado (44 en total) más el medio inalámbrico compartido del AP. Con la red heredada basada en hubs, todos los equipos de un área compartían un solo dominio de colisión y uno de difusión.

La Figura 2 muestra la topología lógica, con las VLAN, las subredes y las puertas de enlace.

Figura 2

Topología lógica: VLAN, subredes y puertas de enlace

La Tabla 5 resume las VLAN institucionales con su subred y su puerta de enlace.

Tabla 5

VLAN institucionales

| VLAN | Nombre | Subred | Puerta de enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMINISTRATIVA (Dirección) | 172.16.4.128/27 | 172.16.4.129 (HSRP) |
| 20 | LEGAL | 172.16.4.0/26 | 172.16.4.1 (HSRP) |
| 30 | SISTEMAS + servidores | 172.16.4.64/26 | 172.16.4.65 (HSRP) |
| 40 | OPERACIONES | 172.16.1.0/24 | 172.16.1.1 (HSRP) |
| 50 | FINANZAS | 172.16.3.0/25 | 172.16.3.1 (HSRP) |
| 60 | INVITADOS (WiFi) | 172.16.0.0/24 | 172.16.0.1 (HSRP) |
| 99 | GESTION | 172.16.4.160/27 | 172.16.4.161 (HSRP) |
| 40 (Norte / Sur) | USUARIOS | 172.16.2.0/24 / 172.16.3.128/25 | 172.16.2.1 / 172.16.3.129 |
| 99 (Norte / Sur) | GESTION | 172.16.4.192/28 / 172.16.4.208/28 | 172.16.4.193 / 172.16.4.209 |
| 998 | NO_USADOS | — | Puertos libres, apagados |
| 999 | NATIVA | — | VLAN nativa de troncales, sin hosts |

# Cálculos de direccionamiento IP

## VLSM para los segmentos departamentales

Para VLSM se ordenaron los segmentos de mayor a menor cantidad de hosts y, para cada uno, se buscó el menor número de bits de host n que cumpla 2^n − 2 ≥ hosts requeridos. El prefijo resultante es 32 − n. Cada subred inicia donde terminó la anterior, lo que evita traslapes y deja espacio contiguo libre para crecimiento.

La Tabla 6 presenta el cálculo VLSM sobre el bloque 172.16.0.0/16.

Tabla 6

Cálculo VLSM sobre 172.16.0.0/16

| Segmento | Hosts | n | Útiles | Prefijo | Red | Rango útil | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN 60 Invitados | 250 | 8 | 254 | /24 | 172.16.0.0 | .0.1 – .0.254 | 172.16.0.255 |
| VLAN 40 Operaciones | 180 | 8 | 254 | /24 | 172.16.1.0 | .1.1 – .1.254 | 172.16.1.255 |
| Sucursal Norte | 180 | 8 | 254 | /24 | 172.16.2.0 | .2.1 – .2.254 | 172.16.2.255 |
| VLAN 50 Finanzas | 120 | 7 | 126 | /25 | 172.16.3.0 | .3.1 – .3.126 | 172.16.3.127 |
| Sucursal Sur | 120 | 7 | 126 | /25 | 172.16.3.128 | .3.129 – .3.254 | 172.16.3.255 |
| VLAN 20 Legal | 45 | 6 | 62 | /26 | 172.16.4.0 | .4.1 – .4.62 | 172.16.4.63 |
| VLAN 30 Sistemas | 30* | 6 | 62 | /26 | 172.16.4.64 | .4.65 – .4.126 | 172.16.4.127 |
| VLAN 10 Dirección | 25 | 5 | 30 | /27 | 172.16.4.128 | .4.129 – .4.158 | 172.16.4.159 |
| VLAN 99 Gestión Central | 10 | 5 | 30 | /27 | 172.16.4.160 | .4.161 – .4.190 | 172.16.4.191 |
| Gestión Norte | 5 | 4 | 14 | /28 | 172.16.4.192 | .4.193 – .4.206 | 172.16.4.207 |
| Gestión Sur | 5 | 4 | 14 | /28 | 172.16.4.208 | .4.209 – .4.222 | 172.16.4.223 |

Nota. Sistemas requiere 30 hosts; un /27 ofrece exactamente 30 útiles, sin lugar para los cinco servidores ni crecimiento, por lo que se asignó un /26.

Ejemplo de cálculo (VLAN 50 Finanzas): se requieren 120 hosts; con n = 7 se obtienen 2^7 − 2 = 126 direcciones útiles (≥ 120), por lo que el prefijo es /25 y la máscara 255.255.255.128. La red inicia en 172.16.3.0, el incremento es 128, la primera IP útil es 172.16.3.1, la última 172.16.3.126 y el broadcast 172.16.3.127. La siguiente subred (Sucursal Sur) inicia en 172.16.3.128.

En total se asignaron 1,248 direcciones de las 65,536 del bloque /16. Todo el espacio departamental queda entre 172.16.0.0 y 172.16.4.223; a partir de 172.16.4.224 queda espacio libre y contiguo para nuevas VLAN o sucursales.

## FLSM para enlaces punto a punto

Los enlaces entre routers y entre el router de borde y los núcleos necesitan exactamente dos direcciones. Se reservó 172.16.255.0/24 y se dividió en subredes de tamaño fijo /30 (2^2 − 2 = 2 hosts útiles): 2^(30−24) = 64 subredes iguales, con incremento de 4. Se usan seis y quedan 58 para crecimiento.

La Tabla 7 muestra el cálculo FLSM de los enlaces punto a punto sobre 172.16.255.0/24.

Tabla 7

Cálculo FLSM sobre 172.16.255.0/24 (/30)

| # | Enlace | Red | Extremo A | Extremo B | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Central – Norte | 172.16.255.0/30 | R-CENTRAL Se0/1/0 .1 | R-NORTE Se0/1/0 .2 | .3 |
| 2 | Central – Sur | 172.16.255.4/30 | R-CENTRAL Se0/1/1 .5 | R-SUR Se0/1/0 .6 | .7 |
| 3 | Norte – Sur (respaldo) | 172.16.255.8/30 | R-NORTE Se0/1/1 .9 | R-SUR Se0/1/1 .10 | .11 |
| 4 | Central – ISP | 172.16.255.12/30 | R-CENTRAL Se0/2/0 .13 | ISP Se0/1/0 .14 | .15 |
| 5 | R-CENTRAL – MLS-CORE1 | 172.16.255.16/30 | R-CENTRAL G0/0/1 .17 | MLS-CORE1 Gi1/0/24 .18 | .19 |
| 6 | R-CENTRAL – MLS-CORE2 | 172.16.255.20/30 | R-CENTRAL G0/0/0 .21 | MLS-CORE2 Gi1/0/24 .22 | .23 |

## Justificación de CIDR

CIDR permite usar prefijos distintos a los de clase (/24, /25, /26, /27, /28 y /30 dentro de un bloque de clase B), lo que reduce el desperdicio de direcciones: con subredes de tamaño fijo /24 se habrían consumido once redes de 254 hosts para segmentos que necesitan entre 5 y 250. Además, como todas las LAN quedan contenidas en 172.16.0.0/21 (172.16.0.0 a 172.16.7.255), pueden resumirse en una sola ruta hacia otros sistemas; el ISP, por ejemplo, alcanza toda la empresa con una única ruta estática 172.16.0.0/16.

## Tabla de direccionamiento por dispositivo

La Tabla 8 reúne el direccionamiento de las interfaces y los equipos.

Tabla 8

Direccionamiento de interfaces y equipos

| Dispositivo | Interfaz | IP / Máscara | Gateway / Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| MLS-CORE1 | SVI 10/20/30/40/50/60/99 | .130 /.2 /.66 /1.2 /3.2 /0.2 /.162 | HSRP prioridad 110 (Active) |
| MLS-CORE2 | SVI 10/20/30/40/50/60/99 | .131 /.3 /.67 /1.3 /3.3 /0.3 /.163 | HSRP prioridad 100 (Standby) |
| MLS-CORE1 / CORE2 | Gi1/0/24 (enrutado) | 172.16.255.18/30 / .22/30 | Hacia R-CENTRAL |
| R-NORTE | G0/0/0.40 / .99 | 172.16.2.1/24 / 172.16.4.193/28 | Router-on-a-Stick |
| R-SUR | G0/0/0.40 / .99 | 172.16.3.129/25 / 172.16.4.209/28 | Router-on-a-Stick |
| SRV-DNS | Fa0 | 172.16.4.70/26 | GW 172.16.4.65 |
| SRV-DHCP | Fa0 | 172.16.4.71/26 | GW 172.16.4.65 |
| SRV-WEB | Fa0 | 172.16.4.72/26 | GW 172.16.4.65 |
| SRV-FTP-TFTP | Fa0 | 172.16.4.73/26 | GW 172.16.4.65 |
| SRV-MAIL | Fa0 | 172.16.4.74/26 | GW 172.16.4.65 |
| SW-ACC-DIR … SW-ACC-FIN | VLAN 99 | 172.16.4.170 – .175/27 | GW 172.16.4.161 |
| SW-NORTE / SW-SUR | VLAN 99 | 172.16.4.194/28 / 172.16.4.210/28 | GW .193 / .209 |
| ISP | Loopback0 | 8.8.8.8/32 | Internet simulada |
| PCs y laptop | Fa0 / Wireless0 | DHCP | Gateway .1 de su VLAN, DNS 172.16.4.70 |

Nota. Las direcciones de SVI de la Central corresponden a 172.16.4.x salvo VLAN 40 (172.16.1.x), 50 (172.16.3.x) y 60 (172.16.0.x). La tabla completa está en el archivo direccionamiento-ACSERE-2026.xlsx.

# Entrega 2: Implementación

## Configuración de switches: VLAN, troncales y STP

En los ocho switches de la Central se crearon las VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 99, 998 y 999. Los uplinks se configuraron como troncales 802.1Q estáticos con VLAN nativa 999, lista de VLAN permitidas y switchport nonegotiate para desactivar DTP. Los puertos de usuario quedaron en modo acceso con PortFast y BPDU Guard, y los puertos sin uso se movieron a la VLAN 998 y se apagaron. Se habilitó Rapid PVST+ con MLS-CORE1 como puente raíz primario y MLS-CORE2 como secundario.

La Figura 3 muestra las VLAN creadas y la asignación de puertos en un switch de acceso, y la Figura 4, los troncales 802.1Q con VLAN nativa 999.

Figura 3

VLAN creadas y asignación de puertos en un switch de acceso

Figura 4

Troncales 802.1Q con VLAN nativa 999

El puente raíz de Rapid PVST+ se muestra en la Figura 5 y el EtherChannel LACP entre los núcleos, en la Figura 6.

Figura 5

Puente raíz de Rapid PVST+

Figura 6

EtherChannel LACP entre los núcleos

## Enrutamiento inter-VLAN con SVI y redundancia HSRP

Cada VLAN tiene una SVI en ambos núcleos (.2 en CORE1 y .3 en CORE2) y una IP virtual HSRP (.1) que actúa como puerta de enlace. CORE1, con prioridad 110 y preempt, es el router activo; si falla, CORE2 asume la IP virtual sin intervención de los usuarios. Las SVI de usuario incluyen ip helper-address 172.16.4.71 para retransmitir las solicitudes DHCP.

La Figura 7 presenta el estado de HSRP en los núcleos y la Figura 8, las interfaces SVI activas.

Figura 7

Estado de HSRP en los núcleos

Figura 8

Interfaces SVI activas

## Enrutamiento dinámico OSPF y enlaces WAN

Se configuró OSPF proceso 10 en área 0 en R-CENTRAL (router-id 1.1.1.1), R-NORTE (2.2.2.2), R-SUR (3.3.3.3) y ambos núcleos. Los enlaces seriales usan encapsulamiento PPP y el extremo DCE fija clock rate 64000. R-CENTRAL tiene una ruta estática por defecto hacia el ISP y la propaga con default-information originate. Las interfaces LAN de las sucursales son pasivas para no enviar paquetes Hello hacia los usuarios.

Los vecinos OSPF de R-CENTRAL (Figura 9), la tabla de enrutamiento de una sucursal (Figura 10) y el enlace serial con PPP (Figura 11) verifican el enrutamiento dinámico y los enlaces WAN.

Figura 9

Vecinos OSPF de R-CENTRAL

Figura 10

Tabla de enrutamiento de una sucursal

Figura 11

Enlace serial con PPP

## Sucursales con Router-on-a-Stick

En R-NORTE y R-SUR la interfaz G0/0/0 se dividió en subinterfaces: .40 para usuarios, .99 para gestión y .999 como VLAN nativa. Los switches SW-NORTE y SW-SUR tienen su uplink como troncal con la misma VLAN nativa 999.

La Figura 12 muestra las subinterfaces de Router-on-a-Stick configuradas en una sucursal.

Figura 12

Subinterfaces de Router-on-a-Stick

## Servicio DHCP

SRV-DHCP (172.16.4.71) tiene un pool por segmento. En cada pool se excluyen las diez primeras direcciones (gateway virtual, SVI y reservas para equipos críticos), y los servidores usan IP estática.

Los pools configurados se resumen en la Tabla 9.

Tabla 9

Pools DHCP configurados en SRV-DHCP

| Pool | Gateway | DNS | IP inicial | Máscara | Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VLAN10 | 172.16.4.129 | 172.16.4.70 | 172.16.4.139 | 255.255.255.224 | 20 |
| VLAN20 | 172.16.4.1 | 172.16.4.70 | 172.16.4.11 | 255.255.255.192 | 52 |
| VLAN30 (serverPool) | 172.16.4.65 | 172.16.4.70 | 172.16.4.75 | 255.255.255.192 | 52 |
| VLAN40 | 172.16.1.1 | 172.16.4.70 | 172.16.1.11 | 255.255.255.0 | 244 |
| VLAN50 | 172.16.3.1 | 172.16.4.70 | 172.16.3.11 | 255.255.255.128 | 116 |
| VLAN60 | 172.16.0.1 | 172.16.4.70 | 172.16.0.11 | 255.255.255.0 | 244 |
| NORTE | 172.16.2.1 | 172.16.4.70 | 172.16.2.11 | 255.255.255.0 | 244 |
| SUR | 172.16.3.129 | 172.16.4.70 | 172.16.3.139 | 255.255.255.128 | 116 |

Los pools de SRV-DHCP aparecen en la Figura 13 y la obtención de la dirección IP por una PC, en la Figura 14.

Figura 13

Pools DHCP en SRV-DHCP

Figura 14

PC obteniendo IP por DHCP

## Servicios DNS, Web, FTP/TFTP, correo y NTP

SRV-DNS resuelve el dominio glfs.com con registros A para cada servidor y un CNAME intranet.glfs.com. El servidor DNS de Packet Tracer no admite registros PTR, por lo que la zona inversa se documenta en el Anexo B como se configuraría en un servidor real. SRV-WEB publica el portal corporativo por HTTP y HTTPS; SRV-FTP-TFTP ofrece FTP con usuario autenticado y TFTP para respaldar configuraciones; SRV-MAIL implementa SMTP y POP3 (IMAP, puerto 143, se propone para un despliegue real). En los servidores que no son Web se apagaron HTTP y HTTPS para reducir la superficie de ataque.

Los registros de la zona glfs.com se enumeran en la Tabla 10.

Tabla 10

Registros DNS de la zona glfs.com

| Nombre | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| dns.glfs.com | A | 172.16.4.70 |
| dhcp.glfs.com | A | 172.16.4.71 |
| www.glfs.com | A | 172.16.4.72 |
| ftp.glfs.com | A | 172.16.4.73 |
| mail.glfs.com | A | 172.16.4.74 |
| intranet.glfs.com | CNAME | www.glfs.com |

Los servicios se verificaron con los registros del servidor DNS (Figura 15), la resolución de nombres (Figura 16), el portal web (Figura 17), el acceso FTP (Figura 18), el respaldo por TFTP (Figura 19) y el envío y la recepción de correo (Figura 20).

Figura 15

Registros del servidor DNS

Figura 16

Resolución de nombres

Figura 17

Portal web corporativo

Figura 18

Acceso FTP

Figura 19

Respaldo de configuraciones por TFTP

Figura 20

Envío y recepción de correo

## Red inalámbrica

AP-INVITADOS está conectado al puerto Fa0/24 de SW-ACC-OPS2, configurado como acceso en la VLAN 60. Emite el SSID GLFS-INVITADOS en el canal 6 con WPA2-PSK y cifrado AES. Los clientes reciben IP del pool VLAN60. Para la red corporativa inalámbrica se propone WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X) con un servidor RADIUS que valide a cada empleado en una VLAN distinta de la de invitados.

La configuración de seguridad del punto de acceso se muestra en la Figura 21 y un cliente inalámbrico asociado, en la Figura 22.

Figura 21

Configuración de seguridad del AP

Figura 22

Cliente inalámbrico asociado

# Protocolos y servicios: mapa de puertos TCP/UDP

La Tabla 11 asocia cada servicio con su protocolo de transporte y su puerto.

Tabla 11

Servicios, protocolo de transporte y puertos

| Servicio | Transporte | Puerto | Servidor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNS (consultas) | UDP | 53 | SRV-DNS | Consultas cortas sin necesidad de conexión |
| DNS (transferencia de zona) | TCP | 53 | SRV-DNS | Respuestas grandes que requieren confiabilidad |
| DHCP | UDP | 67 / 68 | SRV-DHCP | El cliente aún no tiene IP; usa difusión |
| HTTP / HTTPS | TCP | 80 / 443 | SRV-WEB | Entrega confiable y ordenada de páginas |
| FTP | TCP | 21 / 20 | SRV-FTP-TFTP | Transferencia confiable con conexión de control y de datos |
| TFTP | UDP | 69 | SRV-FTP-TFTP | Ligero, para respaldos de IOS y configuraciones |
| SMTP | TCP | 25 | SRV-MAIL | Envío confiable de correo |
| POP3 / IMAP | TCP | 110 / 143 | SRV-MAIL | Descarga o sincronización de buzones |
| NTP | UDP | 123 | SRV-DNS | Mensajes pequeños y periódicos de sincronización |
| SSH | TCP | 22 | Routers y switches | Administración remota cifrada |

# Entrega 3: Seguridad perimetral y de red

## Medidas implementadas

Los controles de seguridad aplicados se resumen en la Tabla 12.

Tabla 12

Resumen de controles de seguridad

| Medida | Ubicación | Qué protege |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 + usuario local | Todos los routers y switches | Administración cifrada en lugar de Telnet |
| ACL estándar 10 en VTY | Todos los routers y switches | Solo VLAN 30 y VLAN 99 pueden administrar equipos |
| Port Security sticky, máx. 1 MAC, violation shutdown | Puertos de PCs y servidores | Un equipo no autorizado apaga el puerto (err-disabled) |
| ACL-INVITADOS (extendida) | SVI VLAN 60, entrada, ambos núcleos | Invitados solo usan DHCP, DNS, portal web e Internet |
| ACL-OPERACIONES (extendida) | SVI VLAN 40, entrada, ambos núcleos | Operaciones no accede a Finanzas ni a Legal |
| ACL-FINANZAS (extendida) | SVI VLAN 50, entrada, ambos núcleos | Finanzas no accede a Legal; DNS permitido explícitamente |
| ACL-INTERNET-IN (extendida) | R-CENTRAL Se0/2/0, entrada | Desde Internet solo entra tráfico de respuesta y el portal web |
| VLAN nativa 999, VLAN 1 apagada, DTP off, puertos libres apagados | Todos los switches | VLAN hopping y conexiones no autorizadas |

Las ACL extendidas se colocaron lo más cerca posible del origen del tráfico, en la entrada de la SVI de cada VLAN que se desea limitar, y se aplicaron en ambos núcleos para que las reglas sigan vigentes si HSRP conmuta a CORE2. La ACL estándar se ubicó cerca del destino, que en este caso son las propias líneas VTY de los equipos. La ACL de perímetro se ubicó en el router de borde.

Durante la verificación se detectó que las ACL de las SVI 40, 50 y 60 no aparecían aplicadas en MLS-CORE1 (los contadores de las reglas deny permanecían en cero y las pruebas que debían fallar respondían). Se reaplicaron con ip access-group ... in en cada SVI, se guardó la configuración y se repitieron las pruebas.

Las Figuras 23 y 24 muestran las ACL extendidas con sus contadores de coincidencias y su aplicación a las SVI.

Figura 23

ACL extendidas y contadores de coincidencias

Figura 24

ACL aplicadas a las SVI

La Figura 25 presenta la ACL de perímetro en el router de borde y la Figura 26, Port Security con direcciones sticky.

Figura 25

ACL de perímetro en el router de borde

Figura 26

Port Security con direcciones sticky

Las Figuras 27 y 28 muestran el acceso SSH permitido desde Sistemas y rechazado desde Operaciones.

Figura 27

Acceso SSH permitido desde Sistemas

Figura 28

Acceso SSH rechazado desde Operaciones

## Pruebas de seguridad

La Tabla 13 presenta los resultados de las pruebas de seguridad.

Tabla 13

Resultados de las pruebas de seguridad

| # | Prueba | Origen | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ping a PC-FIN1 | PC-OPS1-1 | Falla (ACL-OPERACIONES) | Ping statistics for 172.16.3.12: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), |
| S2 | ping a PC-LEGAL1 | PC-FIN1 | Falla (ACL-FINANZAS) | Ping statistics for 172.16.4.14: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss) |
| S3 | nslookup www.glfs.com | PC-FIN1 | Funciona (DNS permitido) | Server: [172.16.4.70] Address: 172.16.4.70 Non-authoritative answer: Name: www.glfs.com Address: 172.16.4.72 |
| S4 | ping a PC-FIN1 | PC-DIR1 | Funciona | Ping statistics for 172.16.3.12: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms |
| S5 | ping a PC-LEGAL1 | LAPTOP-INV1 | Falla (ACL-INVITADOS) | Ping statistics for 172.16.4.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 17ms, Maximum = 56ms, Average = 27ms |
| S6 | http://www.glfs.com y ping 8.8.8.8 | LAPTOP-INV1 | Funcionan | Carga pagina correcta - Ping statistics for 8.8.8.8: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 9ms, Maximum = 19ms, Average = 13ms |
| S7 | ping 172.16.4.70 | ISP | Falla (ACL-INTERNET-IN) | Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.4.70, timeout is 2 seconds: UUUUU Success rate is 0 percent (0/5) |
| S8 | ssh -l admin 172.16.4.170 | PC-SIS1 / PC-OPS1-1 | Entra / rechazado | Acceso solo para personal autorizado de GLFS |
| S9 | Asociación con clave incorrecta | Laptop de prueba | No se asocia | Connection refused by remote host |

Las Figuras 29 a 32 respaldan las pruebas S1, S2, S5, S6 y S7.

Figura 29

Prueba S1: Operaciones bloqueado hacia Finanzas

Figura 30

Prueba S2: ping de Finanzas hacia Legal

Figura 31

Prueba S5 y S6: restricciones de invitados

Figura 32

Prueba S7: perímetro

# Pruebas integrales y línea base de desempeño

## Conectividad y enrutamiento

La Tabla 14 muestra las pruebas de conectividad realizadas.

Tabla 14

Pruebas de conectividad

| # | Origen | Comando / destino | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | PC-DIR1 | ping PC-DIR2 | OK (misma VLAN) | Conectividad exitosa entre PC-DIR1 y PC-DIR2 dentro de la misma VLAN. |
| C2 | PC-DIR1 | ping PC-LEGAL1 | OK (inter-VLAN por SVI) | Comunicación inter-VLAN exitosa entre PC-DIR1 y PC-LEGAL1 mediante las SVI del núcleo. |
| C3 | PC-DIR1 | ping PC-NORTE-1 y PC-SUR-1 | OK (OSPF entre sedes) | Conectividad exitosa desde PC-DIR1 hacia las sedes Norte y Sur mediante el enrutamiento OSPF. |
| C4 | PC-NORTE-1 | tracert 172.16.4.72 | 172.16.2.1 → 172.16.255.1 → núcleo → servidor | La ruta hacia el servidor web se verificó mediante traceroute, identificando los saltos correspondientes hasta el destino. |
| C5 | PC-SUR-1 | ping 8.8.8.8 | OK (ruta por defecto) | Conectividad hacia 8.8.8.8 verificada mediante ping a través de la ruta por defecto. |
| C6 | R-NORTE | ping extendido a 172.16.4.72 (100 × 1500 B, origen 172.16.2.1) | 100 % de éxito | Ping extendido ejecutado desde R-NORTE hacia 172.16.4.72, con origen 172.16.2.1 y paquetes de 1500 bytes; se verificó el porcentaje de éxito obtenido. |

La Figura 33 muestra los pings entre VLAN y entre sedes; la Figura 34, el traceroute desde la Sucursal Norte; y la Figura 35, el ping extendido desde R-NORTE.

Figura 33

Ping entre VLAN y entre sedes

Figura 34

Traceroute desde la Sucursal Norte

Figura 35

Ping extendido desde R-NORTE

## Direccionamiento

La Tabla 15 recoge las pruebas de direccionamiento.

Tabla 15

Pruebas de direccionamiento

| # | Prueba | Esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ipconfig /all en una PC por VLAN y sede | IP en su subred VLSM, máscara correcta, gateway .1, DNS 172.16.4.70 | PC-OPS1-1 (VLAN 40): 172.16.1.11/24, gateway 172.16.1.1. PC-LEGAL1 (VLAN 20): 172.16.4.11/26, gateway 172.16.4.1. PC-SIS1 (VLAN 30): 172.16.4.75/26, gateway 172.16.4.65. PC-DIR2 (VLAN 10): 172.16.4.140/27, gateway 172.16.4.129. PC-FIN1 (VLAN 50): 172.16.3.12/25, gateway 172.16.3.1. PC-SUR2 (Sucursal Sur): 172.16.3.139/25, gateway 172.16.3.129. Todas con servidor DHCP 172.16.4.71 y DNS 172.16.4.70. |
| D2 | ipconfig /release y /renew en PC-SUR-1 | Recibe IP por DHCP a través del relay | PC-SUR1: tras ipconfig /release la dirección pasó a 0.0.0.0 y con ipconfig /renew recibió 172.16.3.140, máscara 255.255.255.128, gateway 172.16.3.129 y DNS 172.16.4.70 a través del relay. |
| D3 | show ip interface brief en núcleos y routers | IP iguales a la hoja de direccionamiento | R-CENTRAL: Gi0/0/1 172.16.255.17, Gi0/0/0 172.16.255.21, Se0/1/0 172.16.255.1, Se0/1/1 172.16.255.5 y Se0/2/0 172.16.255.13. R-NORTE: Gi0/0/0.40 172.16.2.1, Gi0/0/0.99 172.16.4.193, Se0/1/0 172.16.255.2 y Se0/1/1 172.16.255.9. R-SUR: Gi0/0/0.40 172.16.3.129, Gi0/0/0.99 172.16.4.209, Se0/1/0 172.16.255.6 y Se0/1/1 172.16.255.10. Todas coinciden con la hoja de direccionamiento y están en up/up. En MLS-CORE1 y MLS-CORE2, Port-channel1 y Gi1/0/1 a Gi1/0/6 están en up/up. |

La Figura 36 presenta las evidencias de las pruebas D1 a D3.

Figura 36

Configuración IP de hosts por DHCP

## Línea base de desempeño

La línea base se obtuvo con ping -n 50 desde cada origen; Packet Tracer reporta los tiempos mínimo, máximo y promedio y el porcentaje de pérdida. Después se repitió la medición desde PC-NORTE-1 con carga simulada, generando PDU complejas periódicas desde varias PC hacia SRV-WEB en modo Simulation.

La Tabla 16 presenta la línea base de latencia y pérdida de paquetes.

Tabla 16

Línea base de latencia y pérdida

| Origen | Destino | Mín. (ms) | Máx. (ms) | Prom. (ms) | Pérdida (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-DIR1 | SRV-WEB (misma sede) | 0 | 4 | 0 | 0 % |
| PC-OPS1-1 | SRV-DNS | 0 | 4 | 0 | 0 % |
| PC-NORTE-1 | SRV-WEB (por WAN) | 0 | 16 | 3 | 0 % |
| PC-SUR-1 | SRV-WEB (por WAN) | 0 | 15 | 3 | 0 % |
| PC-NORTE-1 | PC-SUR-1 (entre sucursales) | 1 | 26 | 7 | 0 % |
| LAPTOP-INV1 | 8.8.8.8 (Internet, WiFi) | 7 | 58 | 18 | 2 % |
| PC-NORTE-1 (con carga) | SRV-WEB (por WAN) | 0 | 16 | 13 | 0 % |

La Figura 37 ejemplifica una medición de la línea base.

Figura 37

Ejemplo de medición de línea base

### Análisis

Se espera que los destinos alcanzados por WAN presenten mayor latencia, porque el enlace serial de 64 kb/s es mucho más lento que los enlaces Gigabit de la LAN y el paquete atraviesa más saltos. La red inalámbrica añade latencia por el acceso al medio compartido. El principal cuello de botella identificado son los enlaces seriales WAN; en un despliegue real se recomendaría reemplazarlos por enlaces de fibra o MPLS de mayor capacidad.

## Comparación antes y después de la optimización

La Tabla 17 compara la convergencia de STP clásico y de Rapid STP.

Tabla 17

Convergencia de STP clásico frente a Rapid STP

| Modo | Pings perdidos al apagar Gi0/1 de SW-ACC-DIR | Observación |
| --- | --- | --- |
| PVST+ (802.1D) – antes | 6 pings perdidos (6 «Request timed out») | Convergencia más lenta, por los estados listening y learning del STP clásico. |
| Rapid PVST+ (802.1w) – después | 5 pings perdidos (5 «Request timed out») | Convergencia más rápida con Rapid PVST+; en esta simulación la diferencia fue de un ping. |

La Figura 38 muestra la pérdida de pings con PVST+ y con Rapid PVST+.

Figura 38

Pérdida de pings con PVST+ y con Rapid PVST+

PVST+

Rapid PVST+

La Tabla 18 resume las pruebas de redundancia, que se documentan en las Figuras 39 a 41.

Tabla 18

Pruebas de redundancia

| Prueba | Acción | Resultado esperado | Obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| HSRP | shutdown en SVI 50 de MLS-CORE1 | CORE2 pasa a Active; pocos pings perdidos en PC-FIN1 | En MLS-CORE2, show standby brief muestra el grupo 50 (V150) en estado Active con IP virtual 172.16.3.1 y Standby «unknown», es decir, CORE2 asumió el rol activo mientras la SVI 50 de CORE1 estaba apagada. |
| OSPF / WAN | shutdown en Se0/1/0 de R-CENTRAL | tracert de PC-NORTE-1 pasa por R-SUR (172.16.255.10 → .5) | El tracert de PC-NORTE-1 hacia 172.16.4.72 pasó por 172.16.2.1 → 172.16.255.10 → 172.16.255.5 → 172.16.255.22 → 172.16.4.72, es decir, por R-SUR. En el ping continuo se recibieron 63 de 64 paquetes (2 % de pérdida). |
| EtherChannel | shutdown en Gi1/0/21 de MLS-CORE1 | Po1 sigue arriba con un enlace; sin pérdida de conectividad | Tras el shutdown de Gi1/0/21, show etherchannel summary muestra Po1 (SU) con Gi1/0/21 (D) y Gi1/0/22 (P): el canal sigue en uso con un solo enlace activo. |

Figura 39

Conmutación de HSRP

Figura 40

Ruta alterna por el enlace de respaldo

Figura 41

EtherChannel con un enlace caído

### Antes y después

La infraestructura de red fue optimizada mediante la implementación de segmentación por VLAN, mecanismos de redundancia y protocolos de comunicación que permiten mejorar su disponibilidad. En comparación con la configuración inicial, la red final incorpora Rapid PVST+ para mejorar los tiempos de convergencia, HSRP para proporcionar redundancia del gateway, OSPF para establecer rutas alternativas ante fallas WAN y EtherChannel para mantener la conectividad cuando uno de sus enlaces físicos deja de funcionar. Asimismo, la segmentación por VLAN y los controles de acceso contribuyen a organizar y proteger las comunicaciones entre los diferentes departamentos. Las pruebas realizadas demostraron una mejora en la capacidad de recuperación y continuidad de los servicios de red.

# Bitácora de resolución de fallos

Cada fallo se inyectó sobre una copia del archivo de simulación y se analizó con el formato síntoma–evidencia–investigación, recorriendo las capas del modelo OSI de abajo hacia arriba hasta la causa raíz.

## Fallo 1: encapsulamiento incorrecto en el enlace WAN Central–Norte

La Tabla 19 documenta el fallo 1; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 42 y 43.

Tabla 19

Bitácora del fallo 1

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Inyección | En R-NORTE: interface s0/1/0 > encapsulation hdlc |
| Síntoma | PC-NORTE-1 deja de usar el enlace directo a la Central; el tráfico se desvía por R-SUR (o se pierde si el respaldo está apagado). |
| Evidencia | Se0/1/0 de R-NORTE en estado up/down; show interfaces s0/1/0 muestra HDLC en un extremo y PPP en el otro; desaparece el vecino OSPF 2.2.2.2 por Se0/1/0 en R-CENTRAL. |
| Investigación | Capa 1 correcta (status up, cable y reloj presentes). Capa 2 caída (protocol down): ambos extremos deben usar el mismo encapsulamiento. Sin Capa 2 no hay adyacencia OSPF y la ruta se recalcula por el respaldo. |
| Causa raíz | Discrepancia de encapsulamiento (HDLC frente a PPP) en el enlace serial. |
| Solución | interface s0/1/0 > encapsulation ppp en R-NORTE. |
| Verificación | Se0/1/0 volvió a up/up con encapsulamiento PPP; el vecino OSPF 2.2.2.2 regresó a estado FULL en R-CENTRAL y el tracert desde PC-NORTE-1 volvió a pasar por 172.16.255.1 en 4 saltos. |

Figura 42

Fallo 1: evidencia

Figura 43

Fallo 1: verificación

## Fallo 2: gateway incorrecto de la VLAN 40 (Operaciones)

La Tabla 20 documenta el fallo 2; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 44 y 45.

Tabla 20

Bitácora del fallo 2

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Inyección | En ambos núcleos: interface vlan 40 > standby 40 ip 172.16.1.254 |
| Síntoma | Las PCs de Operaciones no llegan a otras VLAN ni a los servidores, aunque se comunican entre ellas. |
| Evidencia | PC-OPS1-1 tiene gateway 172.16.1.1; ping 172.16.1.1 falla; ping a PC-OPS2-1 funciona; show standby brief muestra 172.16.1.254 como IP virtual del grupo 40. |
| Investigación | Capa 2 correcta (los hosts de la VLAN se alcanzan). El fallo está en Capa 3: nadie responde ARP por la dirección configurada como gateway en los hosts. |
| Causa raíz | La IP virtual HSRP de la VLAN 40 no coincide con el gateway entregado por DHCP. En este diseño el gateway es la SVI con HSRP, equivalente a la subinterfaz de Router-on-a-Stick del enunciado. |
| Solución | interface vlan 40 > standby 40 ip 172.16.1.1 en los dos núcleos. |
| Verificación | show standby brief muestra de nuevo 172.16.1.1 como IP virtual del grupo 40 en ambos núcleos; PC-OPS1-1 responde al ping hacia el gateway (172.16.1.1) y hacia SRV-DNS (172.16.4.70). |

Figura 44

Fallo 2: evidencia

Figura 45

Fallo 2: verificación

## Fallo 3: ip helper-address ausente en la Sucursal Sur

La Tabla 21 documenta el fallo 3; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 46 y 47.

Tabla 21

Bitácora del fallo 3

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Inyección | En R-SUR: interface g0/0/0.40 > no ip helper-address 172.16.4.71 |
| Síntoma | PC-SUR-1 muestra "DHCP failed. APIPA is being used" y una dirección 169.254.x.x. |
| Evidencia | ipconfig con 169.254.x.x y sin gateway; PC-NORTE-1 sí renueva su IP; la subinterfaz G0/0/0.40 de R-SUR no tiene ip helper-address. |
| Investigación | el DHCP Discover es un broadcast (255.255.255.255, UDP 67) y los routers no reenvían broadcasts. Sin ip helper-address, R-SUR no convierte ese mensaje en unicast hacia 172.16.4.71, así que el servidor nunca lo recibe. |
| Causa raíz | Falta el agente de retransmisión DHCP en la subinterfaz de usuarios de R-SUR. |
| Solución | interface g0/0/0.40 > ip helper-address 172.16.4.71 y renovar DHCP en las PCs. |
| Verificación | show ip interface g0/0/0.40 en R-SUR muestra de nuevo “Helper address is 172.16.4.71”; PC-SUR-1 obtiene la IP 172.16.3.140/25 con gateway 172.16.3.129 y DNS 172.16.4.70 tras ipconfig /release y /renew. |

Figura 46

Fallo 3: evidencia

Figura 47

Fallo 3: verificación

## Fallo 4: ACL extendida que bloquea DNS desde Finanzas

La Tabla 22 documenta el fallo 4; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 48 y 49.

Tabla 22

Bitácora del fallo 4

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Inyección | En ambos núcleos, ACL-FINANZAS recreada con deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53 como primera regla. |
| Síntoma | En PC-FIN1 el navegador no abre http://www.glfs.com, pero sí http://172.16.4.72. |
| Evidencia | nslookup www.glfs.com termina en timeout; ping 172.16.4.70 funciona; show access-lists ACL-FINANZAS muestra coincidencias en la regla deny udp eq 53; desde PC-DIR1 el nslookup funciona. |
| Investigación | Capas 1 a 3 correctas (ICMP llega al servidor). El problema está en Capa 4: solo se bloquea UDP 53. Las ACL se evalúan de arriba hacia abajo y la primera coincidencia gana. |
| Causa raíz | Regla deny para UDP 53 ubicada antes del permit del DNS. |
| Solución | Recrear ACL-FINANZAS con permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53 como primera regla. |
| Verificación | nslookup y navegación por nombre funcionan desde PC-FIN1; show access-lists ACL-FINANZAS muestra coincidencias en la regla permit udp … eq domain (3) y en permit ip any any (310). |

Figura 48

Fallo 4: evidencia

Antes de realizar cambio alguno se comprobó que el ping y el ingreso a la URL del portal funcionaban correctamente.

Para inyectar el fallo se ingresaron los siguientes comandos en modo de configuración, de modo que la regla que deniega el DNS quedara como primera regla de la ACL:

enable

configure terminal

no ip access-list extended ACL-FINANZAS

ip access-list extended ACL-FINANZAS

deny udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53

deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63

permit ip any any

end

La ACL se recreó con la regla deny udp … eq 53 como primera regla y el comando ip access-group ACL-FINANZAS in quedó aplicado en la VLAN 50 de ambos núcleos. Las siguientes capturas muestran la configuración en MLS-CORE1 y en MLS-CORE2 y la confirmación de la ACL en los dos núcleos.

Desde PC-FIN1, el ping a 172.16.4.70 funciona porque ICMP no está bloqueado, lo que demuestra que el bloqueo se limita a UDP 53.

El comando nslookup www.glfs.com falla: el cliente muestra «DNS request timed out» dos veces contra el servidor 172.16.4.70. Esto confirma que el problema está en el servicio DNS y no en la conectividad.

En el navegador, la URL http://www.glfs.com falla, mientras que http://172.16.4.72 abre el sitio sin problema.

Desde PC-DIR1, nslookup www.glfs.com funciona y resuelve a 172.16.4.72. El servidor DNS opera con normalidad y el problema es exclusivo de la VLAN de Finanzas.

Figura 49

Fallo 4: verificación

Se eliminó la ACL con la regla errónea y se volvió a crear con el orden correcto, colocando primero el permiso del DNS:

enable

configure terminal

no ip access-list extended ACL-FINANZAS

ip access-list extended ACL-FINANZAS

permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53

deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63

permit ip any any

end

show access-lists ACL-FINANZAS

En PC-FIN1, nslookup www.glfs.com devuelve 172.16.4.72.

Con la URL http://www.glfs.com, el navegador de PC-FIN1 abre el portal.

En la salida de show access-lists, la regla permit udp muestra coincidencias, lo que prueba que ahora el tráfico DNS pasa.

## Fallo 5: violación de Port Security (err-disabled)

La Tabla 23 documenta el fallo 5; su evidencia y su verificación se muestran en las Figuras 50 y 51.

Tabla 23

Bitácora del fallo 5

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Inyección | Se conecta PC-INTRUSO (172.16.3.50/25) en Fa0/1 de SW-ACC-FIN en lugar de PC-FIN1 y se genera tráfico. |
| Síntoma | El puerto Fa0/1 se apaga (luz roja); ningún equipo tiene red en ese puerto. |
| Evidencia | Mensaje %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Fa0/1; show interfaces status con err-disabled; show port-security interface fa0/1 con Secure-shutdown y Violation Count 1. |
| Investigación | Capa 1 apagada por política: la MAC del intruso no coincide con la MAC sticky de PC-FIN1 y el modo de violación es shutdown. |
| Causa raíz | Conexión de un dispositivo no autorizado en un puerto con Port Security sticky (máximo 1 MAC). |
| Solución | Retirar el intruso, reconectar PC-FIN1 y aplicar shutdown / no shutdown en Fa0/1 (si el equipo nuevo fuera legítimo, clear port-security sticky interface fa0/1). |
| Verificación | Fa0/1 en estado connected/secure-up con la MAC sticky de PC-FIN1 (00E0.8F39.D535); el ping a 172.16.3.1 desde PC-FIN1 responde con 0 % de pérdida. |

Figura 50

Fallo 5: evidencia

Estado inicial del puerto antes de la prueba.

Se agregó una PC intruso en el puerto Fa0/1 de SW-ACC-FIN y se generó tráfico desde ella para realizar la prueba.

En SW-ACC-FIN se ejecutaron los siguientes comandos:

show interfaces status

show port-security interface fa0/1

show port-security address

El comando show port-security interface fa0/1 indica Port Status Secure-shutdown.

Figura 51

Fallo 5: verificación

Se retiró la PC intruso y se conectó nuevamente PC-FIN1. En SW-ACC-FIN se aplicó lo siguiente:

configure terminal

interface fa0/1

shutdown

no shutdown

end

show interfaces status

show port-security interface fa0/1

Fa0/1 quedó en estado connected y Port Status Secure-up con la MAC sticky de PC-FIN1 (00E0.8F39.D535); el ping a 172.16.3.1 desde PC-FIN1 responde con 0 % de pérdida.

# Explicación por modelo OSI

La Tabla 24 relaciona los elementos del proyecto con las siete capas del modelo OSI (Tanenbaum et al., 2021).

Tabla 24

Interacción de la implementación con las capas OSI

| Capa | Elementos del proyecto | Verificación |
| --- | --- | --- |
| 1 física | Cable de cobre directo y cruzado, enlaces seriales con reloj DCE (64 kb/s), medio inalámbrico 2.4 GHz canal 6, puertos sin uso apagados | Luces de enlace, show ip interface brief (status) |
| 2 enlace de datos | Tramas Ethernet y direcciones MAC, VLAN y etiquetas 802.1Q, VLAN nativa 999, Rapid PVST+, EtherChannel LACP, PPP en seriales, Port Security, WPA2-AES | show vlan brief, show interfaces trunk, show spanning-tree, show port-security |
| 3 red | Direccionamiento IPv4 VLSM/FLSM, SVI, HSRP, OSPF, ruta por defecto, ACL estándar y extendidas (por IP), ICMP | ping, tracert, show ip route, show ip ospf neighbor, show standby |
| 4 transporte | TCP (HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, SSH) y UDP (DNS, DHCP, TFTP, NTP); filtrado por puerto en ACL extendidas; established | show access-lists, modo Simulation (encabezados TCP/UDP) |
| 5 sesión | Sesiones SSH, FTP (control y datos) y TCP de HTTP | Inicio y cierre de sesiones SSH y FTP |
| 6 presentación | Cifrado TLS de HTTPS, cifrado SSH, codificación de páginas HTML y correo | Acceso https://intranet.glfs.com |
| 7 aplicación | DNS, DHCP, HTTP, FTP/TFTP, SMTP/POP3, NTP | nslookup, navegador, cliente de correo, ftp |

Como evidencia del recorrido por capas se capturó en modo Simulation una consulta DNS seguida de una solicitud HTTP desde PC-LEGAL1 hacia www.glfs.com. En cada salto Packet Tracer muestra la PDU con su encapsulamiento: el puerto UDP 53 o TCP 80, las IP de origen y destino y la etiqueta 802.1Q en los troncales.

# Respuestas a las preguntas de comprensión

## Pregunta 1: FLSM en enlaces punto a punto y VLSM en departamentos

Un enlace punto a punto siempre conecta exactamente dos interfaces, por lo que su necesidad es fija: dos direcciones útiles. El prefijo /30 entrega 2^2 − 2 = 2 hosts, sin desperdicio, y usar el mismo tamaño para todos los enlaces (FLSM) simplifica el cálculo, la documentación y el crecimiento: 172.16.255.0/24 produce 64 subredes /30 con incremento constante de 4. Los departamentos, en cambio, tienen tamaños muy diferentes (de 25 a 250 hosts). Con FLSM habría que dimensionar todas las subredes para el mayor (/24), desperdiciando más de 200 direcciones en Dirección o Gestión. VLSM asigna a cada segmento el prefijo mínimo que lo cubre (/24, /25, /26, /27, /28), aprovechando el bloque y dejando espacio contiguo para resumir rutas con CIDR.

## Pregunta 2: encapsulamiento de VLAN 20 (Legal) hacia el servidor web en VLAN 30

En la aplicación, el navegador de la PC de Legal resuelve www.glfs.com por DNS y genera una solicitud HTTP. En la capa de transporte se encapsula en un segmento TCP con puerto destino 80 y un puerto origen efímero, tras el saludo de tres vías. En la capa de red se agrega el encabezado IP con origen 172.16.4.x y destino 172.16.4.72; como el destino está en otra subred, la PC envía la trama a su puerta de enlace. En la capa de enlace la trama Ethernet lleva como destino la MAC virtual de HSRP del grupo 20 (0000.0C9F.F014), obtenida por ARP. SW-ACC-LEGAL recibe la trama sin etiqueta por un puerto de acceso y, al reenviarla por el troncal hacia MLS-CORE1, inserta la etiqueta 802.1Q con VLAN 20.

MLS-CORE1 retira la etiqueta, desencapsula hasta la capa 3, consulta su tabla de enrutamiento (la red 172.16.4.64/26 está conectada directamente a la SVI 30), reduce el TTL y vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama con MAC origen de la SVI 30 y MAC destino del servidor. La trama sale etiquetada con VLAN 30 hacia SW-ACC-SIS, que retira la etiqueta y la entrega a SRV-WEB por Fa0/22. El servidor desencapsula capa por capa hasta entregar la solicitud HTTP al servicio web, y la respuesta recorre el camino inverso. En este diseño el router de borde (R-CENTRAL) no interviene en este flujo porque el enrutamiento inter-VLAN lo hace el switch multicapa; R-CENTRAL solo participaría si el usuario accediera a un servidor en otra sede o en Internet, repitiendo en cada salto el mismo proceso de desencapsular, enrutar y volver a encapsular (con PPP en los seriales).

## Pregunta 3: riesgo de la VLAN 1 y mitigación

La VLAN 1 es la VLAN por defecto de todos los puertos, la VLAN nativa por defecto de los troncales y la VLAN por la que viajan protocolos de control como CDP y DTP. Si transporta tráfico de usuarios y de gestión, un atacante conectado a cualquier puerto sin configurar queda en la misma red que la administración de los equipos, y puede intentar ataques de VLAN hopping por doble etiquetado o negociación DTP. En las tres sedes se mitigó así: ningún puerto de usuario queda en VLAN 1; la interfaz VLAN 1 está apagada; la gestión usa la VLAN 99 con acceso solo por SSH y limitado por la ACL 10; la VLAN nativa de los troncales es la 999, sin hosts; DTP está desactivado con switchport nonegotiate; y los puertos sin uso están en la VLAN 998 y apagados.

## Pregunta 4: comportamiento de STP/RSTP ante una conexión accidental entre switches de acceso

Si se conecta un cable entre dos switches de acceso, se forma un bucle de Capa 2 porque ambos ya llegan a los núcleos. Sin STP, las difusiones circularían indefinidamente y generarían una tormenta de difusión. Con Rapid PVST+, los switches intercambian BPDU por el nuevo enlace, comparan el costo hacia el puente raíz (MLS-CORE1) y asignan roles: el puerto con mejor camino queda como designado y el otro como alternativo en estado discarding, de modo que el bucle se elimina en uno o dos segundos. En la topología implementada existe además una protección previa: los puertos de usuario tienen PortFast con BPDU Guard, por lo que al recibir una BPDU el puerto pasa inmediatamente a err-disabled; y los puertos sin uso están apagados, así que un cable conectado en ellos no forma enlace.

## Pregunta 5: diferencias entre TCP y UDP y su uso en los servicios

TCP es orientado a conexión: establece la sesión con un saludo de tres vías y su encabezado (mínimo 20 bytes) incluye número de secuencia, número de acuse, banderas (SYN, ACK, FIN, RST), tamaño de ventana para control de flujo y suma de verificación; retransmite segmentos perdidos y entrega los datos en orden (Kurose y Ross, 2021). UDP no tiene conexión ni control de flujo: su encabezado de 8 bytes solo contiene puerto origen, puerto destino, longitud y suma de verificación, lo que lo hace ligero y rápido. Por eso DNS usa UDP 53 para consultas cortas (y TCP para transferencias de zona); DHCP usa UDP 67/68 porque el cliente aún no tiene IP y debe usar difusión, algo imposible con TCP; TFTP usa UDP 69 con su propio acuse simple por bloque, adecuado para respaldos en la LAN; y HTTP/HTTPS usa TCP 80/443 porque una página debe llegar completa y en orden.

# Participación de los integrantes

La Tabla 25 resume las responsabilidades técnicas de cada integrante.

Tabla 25

Responsabilidades técnicas por integrante

| Integrante | Responsabilidad principal | Apoyo |
| --- | --- | --- |
| Diego Morales | Subnetting FLSM/VLSM, hoja de direccionamiento y coordinación del informe APA | Explicación por capas OSI |
| Kevin Quinteros | Switching: VLAN, troncales, STP, EtherChannel, Port Security y WiFi | Fallos 2 y 5 |
| Dulce Morales | Routing: inter-VLAN, HSRP, OSPF, enlaces WAN y ACL | Fallos 1 y 4 |
| Pablo Valdez | Servidores (DNS, DHCP, Web, FTP/TFTP, correo), pruebas y línea base | Fallo 3 y bitácora de fallos |

# Conclusiones

- La arquitectura jerárquica con núcleo colapsado en dos switches multicapa permitió enrutar entre VLAN a velocidad de hardware y eliminar el punto único de falla mediante HSRP, EtherChannel y doble uplink en cada switch de acceso.

- La combinación de FLSM para los enlaces punto a punto y VLSM para los departamentos utilizó 1,248 direcciones del bloque 172.16.0.0/16, dejó espacio contiguo para crecimiento y permite resumir todas las LAN en 172.16.0.0/21.

- La segmentación en VLAN redujo el tamaño de los dominios de difusión, causa de las tormentas de difusión de la red heredada, y permitió aplicar políticas distintas a cada área.

- Las ACL extendidas en las SVI y en el borde, junto con Port Security, SSH y la VLAN nativa segura, aislaron el tráfico financiero y legal y limitaron la red de invitados a los servicios necesarios. La verificación de contadores en show access-lists fue clave para detectar ACL no aplicadas.

- OSPF con un enlace de respaldo Norte–Sur mantuvo la conectividad entre sedes ante la caída de un enlace WAN, y, al apagar Gi0/1 de SW-ACC-DIR, Rapid PVST+ perdió 5 pings frente a 6 con PVST+.

- El diagnóstico por capas con el formato síntoma–evidencia–investigación permitió aislar los cinco fallos con comandos de verificación concretos, lo que facilita la operación y auditoría de la red.

- La línea base registró latencias promedio de 0 ms dentro de la sede, 3 ms hacia el servidor por WAN, 7 ms entre sucursales y 18 ms por WiFi hacia Internet (2 % de pérdida); con carga simulada, el promedio hacia SRV-WEB por WAN subió de 3 a 13 ms, lo que confirma que los enlaces seriales son el principal cuello de botella.

# Referencias

Cisco Networking Academy. (2020). Switching, routing, and wireless essentials companion guide (CCNAv7). Cisco Press.

Droms, R. (1997). Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2131

Fuller, V., y Li, T. (2006). Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet address assignment and aggregation plan (RFC 4632). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC4632

IEEE. (2018). IEEE standard for local and metropolitan area networks: Bridges and bridged networks (IEEE Std 802.1Q-2018). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8403927

Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2021). Computer networking: A top-down approach (8.ª ed.). Pearson.

Li, T., Cole, B., Morton, P., y Li, D. (1998). Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) (RFC 2281). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2281

Mockapetris, P. (1987). Domain names: Implementation and specification (RFC 1035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1035

Moy, J. (1998). OSPF version 2 (RFC 2328). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC2328

Odom, W. (2019). CCNA 200-301 official cert guide, volume 1. Cisco Press.

Oppenheimer, P. (2011). Top-down network design (3.ª ed.). Cisco Press.

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). Address allocation for private internets (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., y Wetherall, D. J. (2021). Computer networks (6.ª ed.). Pearson.

# Anexo A: Extractos de configuración

Se incluyen los extractos más relevantes. Los running-config completos de cada equipo se entregan como archivos de texto en el repositorio del proyecto.

## A.1 Switch de acceso (SW-ACC-FIN): VLAN, troncal, acceso y Port Security

interface range gi0/1-2

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 999

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99,999

switchport nonegotiate

interface range fa0/1-2

switchport mode access

switchport access vlan 50

switchport nonegotiate

spanning-tree portfast

spanning-tree bpduguard enable

switchport port-security

switchport port-security maximum 1

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown

interface range fa0/3-24

switchport access vlan 998

shutdown

interface vlan 1

shutdown

interface vlan 99

ip address 172.16.4.175 255.255.255.224

ip default-gateway 172.16.4.161

## A.2 MLS-CORE1: EtherChannel, SVI con HSRP y OSPF

ip routing

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,60,99 root primary

interface range gi1/0/21-22

channel-group 1 mode active

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 999

interface vlan 50

ip address 172.16.3.2 255.255.255.128

standby version 2

standby 50 ip 172.16.3.1

standby 50 priority 110

standby 50 preempt

ip helper-address 172.16.4.71

ip access-group ACL-FINANZAS in

interface gi1/0/24

no switchport

ip address 172.16.255.18 255.255.255.252

router ospf 10

router-id 172.16.255.18

network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

passive-interface default

no passive-interface gi1/0/24

## A.3 R-CENTRAL: interfaces, OSPF, ruta por defecto y ACL de perímetro

interface g0/0/1

ip address 172.16.255.17 255.255.255.252

interface g0/0/0

ip address 172.16.255.21 255.255.255.252

interface s0/1/0

ip address 172.16.255.1 255.255.255.252

encapsulation ppp

clock rate 64000

interface s0/1/1

ip address 172.16.255.5 255.255.255.252

encapsulation ppp

clock rate 64000

interface s0/2/0

ip address 172.16.255.13 255.255.255.252

encapsulation ppp

ip access-group ACL-INTERNET-IN in

no cdp enable

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.255.14

router ospf 10

router-id 1.1.1.1

network 172.16.255.0 0.0.0.3 area 0

network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0

network 172.16.255.16 0.0.0.3 area 0

network 172.16.255.20 0.0.0.3 area 0

default-information originate

ip access-list extended ACL-INTERNET-IN

permit tcp any 172.16.0.0 0.0.255.255 established

permit icmp any 172.16.0.0 0.0.255.255 echo-reply

permit icmp any 172.16.0.0 0.0.255.255 unreachable

permit tcp any host 172.16.4.72 eq 80

permit tcp any host 172.16.4.72 eq 443

deny ip any any

## A.4 R-SUR: Router-on-a-Stick y retransmisión DHCP

interface g0/0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 172.16.3.129 255.255.255.128

ip helper-address 172.16.4.71

interface g0/0/0.99

encapsulation dot1Q 99

ip address 172.16.4.209 255.255.255.240

interface g0/0/0.999

encapsulation dot1Q 999 native

router ospf 10

router-id 3.3.3.3

network 172.16.3.128 0.0.0.127 area 0

network 172.16.4.208 0.0.0.15 area 0

network 172.16.255.4 0.0.0.3 area 0

network 172.16.255.8 0.0.0.3 area 0

passive-interface g0/0/0.40

passive-interface g0/0/0.99

## A.5 ACL extendidas de los núcleos (MLS-CORE1 y MLS-CORE2)

ip access-list extended ACL-INVITADOS

permit udp any any eq 67

permit udp any host 172.16.4.70 eq 53

permit tcp any host 172.16.4.72 eq 80

permit tcp any host 172.16.4.72 eq 443

deny ip any 172.16.0.0 0.0.255.255

permit ip any any

ip access-list extended ACL-OPERACIONES

deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.127

deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 172.16.4.0 0.0.0.63

permit ip any any

ip access-list extended ACL-FINANZAS

permit udp 172.16.3.0 0.0.0.127 host 172.16.4.70 eq 53

deny ip 172.16.3.0 0.0.0.127 172.16.4.0 0.0.0.63

permit ip any any

interface vlan 60

ip access-group ACL-INVITADOS in

interface vlan 40

ip access-group ACL-OPERACIONES in

interface vlan 50

ip access-group ACL-FINANZAS in

## A.6 SSH y ACL estándar en las líneas VTY (todos los equipos)

ip domain-name glfs.local

username admin privilege 15 secret Admin2026

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

ip ssh version 2

access-list 10 permit 172.16.4.64 0.0.0.63

access-list 10 permit 172.16.4.160 0.0.0.31

access-list 10 deny any

line vty 0 15

login local

transport input ssh

access-class 10 in

exec-timeout 5 0

# Anexo B: Zona DNS inversa propuesta

Packet Tracer no admite registros PTR, por lo que la resolución inversa se documenta como se configuraría en un servidor BIND o Windows Server:

Zona: 4.16.172.in-addr.arpa

70  PTR  dns.glfs.com.

71  PTR  dhcp.glfs.com.

72  PTR  www.glfs.com.

73  PTR  ftp.glfs.com.

74  PTR  mail.glfs.com.

# Anexo C: Contenido del repositorio entregado

La Tabla 26 describe los archivos del repositorio entregado.

Tabla 26

Archivos del repositorio del proyecto

| Archivo | Contenido |
| --- | --- |
| ACSERE-2026.pkt | Archivo final de simulación en Cisco Packet Tracer |
| configs/*.txt | running-config de R-CENTRAL, R-NORTE, R-SUR, ISP, MLS-CORE1/2, seis switches de acceso, SW-NORTE y SW-SUR |
| respaldos-tftp/ | Archivos *-confg respaldados en SRV-FTP-TFTP |
| direccionamiento-ACSERE-2026.xlsx | Hojas VLSM, FLSM WAN y direccionamiento por dispositivo |

Link de github

https://github.com/HUNDSPURS/Arquitectura-Convergencia-y-Seguridad-en-Redes-Empresariales-ACSERE-2026-